TD : Analyse de trame Ethernet

Exercice 1

Soit la trame suivante (omission des champs délimiteur et FCS):

Entete ethernet

00 12 17 41 c2 c7 adresse mac dst

00 1a 73 24 44 89 adresse mac source

08 00 type (IPv4)

entete IP

45 version + IHL

00 Service

00 3c longueur totale (60 octets)

00 30 identification

00 00 flags + position fragment

80 ttl (128 sauts)

01 protocole (icmp)

8f d6 checksum

c0 a8 01 69 adresse ip src (192.168.1.105)

c0 a8 01 01 adresse ip dst (192.168.1.1)

entete ICMP

08 type

00 code

4d 56 checksum

00 01 identifiant

00 05 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69

- Quelle est la valeur des différents champs de l'entête de la trame en les interprétant ?

- Quel est la version du protocole IP encapsulé ?

- Quelle est la longueur de l'entête et la longueur totale du paquet encapsulé ?

- Est-ce que le paquet encapsulé est fragmenté ?

- Combien de sauts avait fait ce paquet avant d'être capturé ici ?

- Quel est le protocole encapsulé par le paquet ?

Exercice 2

Soit la trame suivante :

00 1a 73 24 44 89 00 12 17 41 c2 c7 08 00 45 00 00 3c 00 29 00 00 96 01 a0 dd c0 a8 01 01 c0 a8 01 69 00 00 55 56 00 0100 05 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Exercice 3

Analyser la trame Ethernet suivante :

Entete ethernet :

FF FF FF FF FF FF 00 40 05 13 65 80 08 06 00 01 08 00 06 04 00 0100 40 05 13 65 80 80 DE 0C 01 00 00 00 00 00 00 80 DE 0C 02

Exercice 4

Analysez la trame suivante :

a8 6d aa e1 5d bb 92 8c 43 fe 0c 64 08 00 45 28 00 2d a1 26 00 00 37 06 bf 7f 68 15 04 d2 ac 14 0a 02 00 50 e4 0f 44 f5 9f 96 d9 4f 71 c3 50 18 00 08 34 a9 00 00 30 0d 0a 0d 0a

Exercice 5

Analysez la trame suivante :

92 8c 43 fe 0c 64 a8 6d aa e1 5d bb 08 00 45 00 00 3c c2 76 00 00 80 11 00 00 ac 14 0a 02 ac 14 0a 01 c9 1e 00 35 00 28 6c 65 57 e8 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 06 67 6f 6f 67 6c 65 03 63 6f 6d 00 00 41 00 01